Российская Федерация

Администрация Панковского городского поселения

Новгородского района Новгородской области

- Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

29.11.2021г. № 277-рг

п.Панковка

Об утверждении требований к зимней уборке

автомобильных дорог местного значения

Панковского городского поселения

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003                        №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                      в Российской Федерации», Федеральными законами от 08.11.2007 №257-ФЗ                                     «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом Панковского городского поселения:

- Установить, что в зимнее время допускается эксплуатация дорог 4 категории, с присутствием по всей ширине проезжей части уплотненного снежного покрова толщиной не более 100 мм. На уплотненном снежном покрове не допускается наличие колеи глубиной более 30 мм и отдельных гребней возвышений, занижений и выбоин высотой или глубиной более 40 мм.

Уплотненный снежный покров – специально сформированный уплотненный слой снега на дорожном покрытии, устраиваемый для обеспечения непрерывного и безопасного дорожного движения с установленными скоростями в зимний период года.

Уплотненный снежный покров не должен иметь дефектов и рыхлого снега, влияющих на безопасность дорожного движения, устранение которых осуществляют до двух дней.

Таблица 1 – Размеры дефектов уплотненного снежного покрова и сроки их устранения

| Вид дефекта | Размер | Срок устранения, сут. (не более) |
| --- | --- | --- |
| Глубина колеи, см, более | 3 | 2 |
| Отдельные возвышения и углубления (неровности) высотой/глубиной более 4 см и площадью, м, более | 0,09 | 2 |
| Рыхлый свежевыпавший снег на уплотненном снежном покрове толщиной, см, более | 8,00 | 2 |

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

3.Опубликовать настоящее распоряжение в периодическом печатном издании «Панковский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Панковского городского поселения.

Глава Панковского городского поселения                                  Н.Ю. Матвеева